# Printer Pooling beállítása – Windows Server 2022

Lépésről lépésre, hogyan állíthatod be a Printer Pooling-ot három nyomtatóval melyek IP-címe:

192.168.10.201 , 192.168.10.202 , 192.168.10.203

Cél:

- A felhasználók egyetlen megosztott nyomtatót lássanak

- A szerver automatikusan ossza el a feladatokat a két nyomtató között

### Szerepkör telepítése (Nyomtatókiszolgáló) (Grafikus módszer):

- Nyisd meg a Kiszolgálókezelő-t

- Kattints: Kezelés → Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása

- Típus: Szerepköralapú vagy szolgáltatásalapú telepítés

- Válaszd ki a szervert

- A listából válaszd ki:

Nyomtató- és dokumentumszolgáltatás → Nyomtatókiszolgáló

- Kattints Tovább → Telepítés

## Nyomtatáskezelő konzol megnyitása

- Kiszolgálókezelő → Eszközök → Nyomtatáskezelő (Itt tudod kezelni a nyomtatókat és portokat.)

## IP-portok létrehozása

- Nyomtatáskezelő bal oldali menüben:

Nyomtatókiszolgálók → [szerverneved] → Portok

- Jobb klikk → Port hozzáadása...

- Válaszd: Standard TCP/IP Port → Új Port...

- A varázsló segítségével add meg az első nyomtató IP-címét:

Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe: 192.168.10.201

Kövesd a varázslót → Tovább → Befejezés

- Ugyanezt ismételd meg a másik nyomtatóval:

Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe: 192.168.10.202

- Ugyanezt ismételd meg a másik nyomtatóval:

Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe: 192.168.10.203

Eredmény:

három új portod lett:

IP_192.168.10.201

IP_192.168.10.202

IP_192.168.10.203

## Nyomtató telepítése a szerverre

- Nyomtatáskezelő → Nyomtatókiszolgálók → [szerverneved] → Nyomtatók

- Jobb klikk → Nyomtató hozzáadása...

- Válaszd: Új nyomtató hozzáadása meglévő port használatával:

- Port: IP_192.168.10.201

- Driver (Illesztőprogram): válaszd ki a megfelelő nyomtatódrivert
(pl. HP Universal Printing PCL6 vagy saját lemezről telepítve)

- Add meg a nyomtató nevét:

IRODA-NYOMTATO

- Engedélyezd a megosztást:

  - Nyomtató megosztása: ✅

  - Megosztási név: IRODA-NYOMTATO

- Kattints Tovább – Tovább - Befejezés

## Nyomtatók készletezésének (Printer Pooling) engedélyezése

- Vissza a  → Nyomtatókiszolgálók → Nyomtatók

- Jobb klikk az imént létrehozott IRODA-NYOMTATO → Properties

- Ports fül → alul:

✅ Enable printer pooling

✅ Enable bidirectional support (ha a nyomtatók támogatják)

- A portlistában jelöld be mindkét portot:

- [x] IP_192.168.10.201

- [x] IP_192.168.10.202

- Kattints OK

Ezzel létrejött a Printer Pool:

- Logikai név: IRODA-NYOMTATO

- Fizikai eszközök: a két IP-címes nyomtató

## Tesztelés

- C:\print\linux.pdf másolása után (c:\install mappán át)

- A kliens gépről parancssorból küldjük a nyomtatóra a c:\print mappában elhelyezett .pdf fájlt:

print /d:"\\Srv1-DC\IRODA-NYOMTATO" C:\print\linux.pdf

- Küldjünk több nyomtatási feladatot egymás után.
→ A rendszer automatikusan váltogatni fogja a három nyomtatót a terhelés alapján.

- Ellenőrzéshez a szerveren:
Print Management → Printers → Kiválasztom a IRODA-NYOMTATO nevű nyomtatót

→ Helyi menüből → Nyomtatási sor megjelenítése
→ Ott látható, melyik port (IP-cím) dolgozik épp (ill. melyikre küldte a feladatot a szerver).

## Ellenőrző lista (gyors átnézéshez)

| Lépés | Leírás | Kész? |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nyomtatókiszolgáló szerepkör telepítve |  | ☐ |  |
| 2 | IP-portok létrehozva (.201 - .203) |  | ☐ |  |
| 3 | Nyomtató telepítve és megosztva |  | ☐ |  |
| 4 | Nyomtatók készletezésének engedélyezése bejelölve |  | ☐ |  |
| 5 | Mindkét port bejelölve |  | ☐ |  |
| 6 | Kliensről tesztelve |  | ☐ |  |

Képek:

## 7️⃣ (Opcionális) PowerShell parancsok

### PowerShell-ben:

Install-WindowsFeature Print-Server

Ha szeretnéd scriptből is rögzíteni:

# 1. Portok hozzáadása

Add-PrinterPort -Name "IP_192.168.10.201" -PrinterHostAddress "192.168.10.201"

Add-PrinterPort -Name "IP_192.168.10.202" -PrinterHostAddress "192.168.10.202"

# 2. Driver hozzáadása (pl. HP Universal)

Add-PrinterDriver -Name "HP Universal Printing PCL 6"

# 3. Nyomtató létrehozása

Add-Printer -Name "IRODA-NYOMTATÓ" -DriverName "HP Universal Printing PCL 6" -PortName "IP_192.168.10.201" -Shared $true -ShareName "IRODA-NYOMTATÓ"

Majd GUI-ban a Ports fülön pipáld be Enable printer pooling, és jelöld be mindkét portot.

Ha inkább scriptből szeretnéd:

# Példa: két hálózati nyomtató egy poolban

Add-PrinterPort -Name "IP_192.168.1.10" -PrinterHostAddress "192.168.1.10"

Add-PrinterPort -Name "IP_192.168.1.11" -PrinterHostAddress "192.168.1.11"

Add-PrinterDriver -Name "HP Universal Printing PCL 6"

Add-Printer -Name "IRODA-NYOMTATÓ" -DriverName "HP Universal Printing PCL 6" -PortName "IP_192.168.1.10"

Set-Printer -Name "IRODA-NYOMTATÓ" -PortName "IP_192.168.1.10,IP_192.168.1.11" -Shared $true -ShareName "IRODA-NYOMTATÓ"

⚠️ A PowerShell-ben a portokat egyszerre nem mindig lehet többként megadni, ezért a poolingot jellemzően GUI-ból szokták bepipálni.